УДК 699.85

Реконструкція житлових масивів періоду масового індустріального домобудівництва

The reconstruction of residential estates from the period of mass industrial housing construction

С.М. Чепурна, к.т.н., доцент (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова)

S.M. Chepurna, PhD, Associate Professor (O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv)

Значна кількість житлової забудови 50-80-х років XX століття представлена панельними будинками, що побудовані за типовим проєктами і, на сьогодні, не відповідають сучасним вимогам комфорту та енергоефективні. Отже, виникає необхідність проводити реконструкцію таких будинків враховуючи досвід європейських країн.

The significant amount of residential development from the 1950s to the 1980s is represented by prefabricated buildings that were built according to standard designs and, today, they don't meet modern requirements for comfort and energy efficiency. Thus, there is a need to carry out reconstruction such buildings taking into account the experience of European countries.

З давніх давен житло займає одне з головних місць у житті людини. Проте на сучасному етапі значна частина житлового фонду перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок тривалого експлуатаційного зношення, морального старіння, невідповідності сучасним вимогам комфорту й енергоефективності, крім того, внаслідок постійних російських обстрілів значна частина житлової забудови зазнали суттєвих пошкоджень.

У післявоєнний період особливу увагу приділяють двом напрямкам реконструкції житлової забудови: перший – збереження або відновлення цінної житлової забудови історичного центру; другий - модернізація житлових масивів періоду масового індустріального домобудівництва, що потребують технічного переоснащення, покращення благоустрою і формування комфортного життєвого середовища відповідно до сучасних стандартів сталого розвитку.

В Україні, і Харків не є виключення, значна кількість житлової забудови, термін експлуатації яких наближається до граничного, особливо це стосується 5-ти поверхових житлових будинків, що були споруджені у 50-70-х роках XX століття за типовим проєктами як малогабаритне житло. Проте, будівлі зводились як тимчасове житло, оскільки після Другої Світової війни велика кількість сімей проживали у дерев’яних бараках без відповідних комунальних зручностей або у комунальних квартирах, тому на архітектурно-планувальні рішення та естетичні якості таких квартир не звертали увагу [1, 2].

Будинки, які зведенні у 70-80-х роках XX століття своїми архітектурно-планувальними рішеннями відрізняються від попереднього періоду. Проте, у цей період спостерігається підвищення поверховості до 16 поверхів, а в деяких районах можливо було використовувати і більшу поверховість, так у Харкові у 80-х роках з’явились перші 24-х поверхові панельні будинки [3].

Згідно з Генеральним планом Харкова 1986 р, одним з найбільш пріоритетним напрямком вважалась Північна Салтівка - найбільший і густонаселений житлових районів не тільки міста, а й і України, де до початку бойових дій мешкала близько 600 тисяч осіб, колись сповнений життям район у 2022-2023 рр. перетворився на пустелю, де люди змушені були виживати у розбитих будинках та споруджувати літні кухні. Нині - це найбільш постраждала частина міста, де близько 70% житлової забудови пошкоджено, деякі будівлі не підлягають ремонту, деякі будинки уже відремонтовані, деякі очікують на ремонті роботи.

Досвід європейських країн свідчить, що існують різні підходів до реконструкції панельної житлової забудови, але цей процес залежить який результат хоче отримати замовник. Так, у Німеччині розбирають верхні поверхи, щоб зменшити висоту будівлі, добудовують балкони, ліфти, виконують утеплення фасадів, перепланування квартир, об’єднання квартир, що дозволяє збільшити площу, тим самим підвищити комфорті умови [1].

Таким чином, вибір методів модернізації і реконструкції панельних житлових будинків залежить від фізичного і морального зношення будівлі, від державних програм, які зможуть забезпечити фінансову сторону та подовжити терміни експлуатації.

1. Чому хрущовки краще реконструювати, а не руйнувати. https://birdinflight.com/architectura-uk/20211104-20211104-pochemu-hrushhevki-luchshe-rekonstruirovat.html. 2. Гриневич Е.О., Гаєвой Ю.О., Вяткін В.А., Каржинерова Т.І. (2021). Проблеми реконструкції житлових будинків, що побудовані у 60-70 р.р. хх сторіччя у місті Харкові. Науковий вісник будівництва, 104 (2), 140-146. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-140-147. 3.Агєєва Г.М, Кафієв К.П., Крівєльов Л.І. (2021) Реконструкція будинків перших масових серій – засада сталого розвитку мікрорайонів і кварталів міст. Наука та будівництво, 1(27), 32-40. Doi: https://doi.org/10.33644/scienceandconstruction.v27i1.5.