УДК 725.2.

Класифікація і типологічні ознаки громадсько-торгівельних комплексів

Classification and typological characteristics of Public commercial complexes.

Л.В. Новічков, студент (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків)

L.V. Novichkov, student (O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv).

Сучасна архітектура демонструє велику різноманітність громадсько-торгівельних комплексів, які з'являються під впливом міського середовища, потреб людей, функцій та економіки. Тому поділ таких об'єктів на групи – необхідна умова для правильного проєктування та їх інтеграції в міста. У роботі розглянуті особливості, що притаманні громадсько-торгівельним комплексам.

Modern architecture demonstrates a great variety of public commercial complexes that emerge under the influence of the urban environment, people's needs, as well as functional and economic requirements. Therefore, the division of such objects into groups is a necessary condition for proper design and their integration into cities. The paper considers the features inherent in public and retail complexes.

У зв'язку зі швидкою урбанізацією та підвищеними вимогами суспільства, громадсько-торговельні комплекси стають важливим елементом міського середовища. Для кращого розуміння цих об'єктів необхідно визначити критерії їх класифікації. ГТК розрізняються за розміром, організацією простору, набором функцій та інтеграцією в структуру міста.

Класифікація за масштабом

Один із основних підходів до класифікації ГТК базується на масштабі об'єкта та радіусі його впливу на міське середовище:

- Мікрорайонні комплекси — торгові об’єкти невеликої площі (до 5 тис. м²), орієнтовані на забезпечення повсякденних потреб населення одного житлового мікрорайону;

- Районні комплекси — об’єкти середнього масштабу (5–20 тис. м²), що обслуговують декілька житлових кварталів;

- Міські ГТК — великі структури (20–60 тис. м²), інтегровані в міську транспортну та соціальну інфраструктуру;

- Регіональні або агломераційні комплекси — об’єкти площею понад 60 тис. м², розраховані на обслуговування населення всього міста або регіону.

За просторово-планувальною структурою громадсько-торгівельні комплекси можуть мати різні типи організації. До них належать лінійні об’єкти, у яких торговельні площі формуються у вигляді витягнутих галерей або пасажів із послідовним рухом відвідувачів; атріумні — багаторівневі споруди з внутрішнім відкритим простором, що забезпечує природне освітлення та зручну орієнтацію; павільйонні (модульні) — комплекси, утворені з окремих об’ємно-просторових елементів, об’єднаних спільною інфраструктурою; а також вертикальні, які завдяки багатоповерховій структурі дозволяють ефективно зонувати функції в умовах щільної міської забудови.

Водночас, за характером містобудівної інтеграції, ГТК поділяються на: автономні комплекси — окремо розташовані об’єкти з власною транспортною та рекреаційною інфраструктурою; вбудовано-прибудовані, що входять до складу більших архітектурних систем (житлових чи офісних будівель); інтегровані у транспортно-пересадочні вузли (ТПУ), безпосередньо пов’язані з громадським транспортом; а також відкриті типи (open-air), розміщені у просторі з пішохідними алеями, площами та озелененням.

Класифікація за функціональним наповненням

Функціонально ГТК можуть бути:

- Монопрофільними — орієнтованими переважно на торгівлю (супермаркети, галереї);

- Мультифункціональними — включають додаткові функції дозвілля, розваг, харчування, адміністративні та офісні приміщення;

- Гібридними — поєднують торговельні, житлові, культурні та транспортні функції в єдиній архітектурно-планувальній структурі.

Типологічне різноманіття громадсько-торгівельних комплексів обумовлюється потребами сучасного урбанізованого суспільства, що вимагає не лише комерційної функціональності, а й соціальної, рекреаційної та культурної значущості архітектурного середовища. Класифікація за масштабом, просторово-планувальною структурою, функціональним наповненням та інтеграцією в місто дозволяє ефективніше проектувати ГТК у відповідності до сучасних містобудівних вимог.

1. Дьомін М. О. Урбаністика. Теоретичні основи і практика планування міських поселень. — К.: Ліра-К, 2012. — 392 с. 2.	Семенюк І. С. Архітектурна типологія торговельних центрів: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник КНУБА. — 2021. — №24. — С. 53–59.