УДК 624.012

Дослідження малоциклової втомленості зчеплення бетону

з металевою арматурою класу А500С

Investigation of low-cycle fatigue of concrete bond strength

with A500C steel reinforcement

О.В. Андрійчук, к.т.н., доцент, О.С. Чапюк, к.т.н., доцент, В.В. Волянський, аспірант (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

O.V. Andriyсhuk, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, O.S. Chapiuk, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, V.V. Volianskyi, PhD Student (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Описано процес щеплення арматури з бетоном, а також явища малоциклової втомленості зчеплення бетону з металевою арматурою класу А500С. Зазначено, що точна оцінка процесів малоциклової втомленості зчеплення бетону з металевою арматурою класу А500С важлива для прогнозування ресурсу залізобетонних елементів, а такі дослідження дозволяють оптимізувати параметри арматури й бетону.

The process of concrete-to-reinforcement bond, as well as the low-cycle fatigue phenomena of the bond between concrete and A500C steel reinforcement, are described. It is noted that an accurate assessment of the low-cycle fatigue processes of the bond between concrete and A500C steel reinforcement is important for predicting the service life of reinforced concrete elements, and such studies allow for the optimization of reinforcement and concrete parameters.

В залізобетонних конструкціях бетон і арматура працюють спільно –

бетон сприймає зусилля на стиск, а арматура – на розтяг, що забезпечує збалансований розподіл напружень. Зчеплення між матеріалами передає зусилля від бетону до армувальних стержнів. Надійне анкерування арматури підвищує жорсткість і тріщиностійкість залізобетонних елементів. Така взаємодія та спільна робота впливає на довговічність і несучу здатність залізобетонних конструкцій.

Малоциклова втомленість зчеплення бетону з арматурою суттєво впливає на роботу залізобетонних елементів під дією змінних навантажень. Це явище призводить до втрати зчеплення арматури в бетоні.

Арматура класу А500С застосовується в будівельних конструкціях завдяки високій міцності та стабільним механічним властивостям. Але при дії повторних циклів навантаження вона втрачає свої механічні характеристики. Зчеплення між бетоном і арматурою формується за рахунок адгезії та механічного контакту між профілем арматури та бетоном, а при впливі повторних навантажень ці складові втрачають початкові параметри, бо в бетоні навколо стрижня накопичуються мікротріщини. Такі тріщини зменшують фактичну площу контакту, а це призводить до помітного зниження несучої здатності з’єднання.

Варто зазначити, що малоциклові навантаження створюють високі локальні напруження. Ці напруження призводять до виникнення та розвитку пластичних деформації в бетоні, що знижують характеристики анкерування арматури. У зоні контакту арматури з бетоном фіксуються ковзання та розкриття тріщин. Ці процеси проявляються вже на ранніх стадіях навантаження.

Арматура А500С характеризується періодичним профілем. Профіль забезпечує механічне зчеплення з бетоном. Проте малоциклові навантаження здатні призводити до руйнування окремих елементів серповидного профілю арматури. Руйнування ребер зменшує ефективність анкерування. Міцність бетону також визначає стійкість зчеплення.

Варто зазначити, що зростання амплітуди навантаження прискорює руйнацію контакту арматури з бетоном, а кількість циклів впливає на швидкість цієї руйнації. На завершальних циклах спостерігається різке збільшення проковзування арматури. Втомне руйнування зчеплення є ключовим фактором довговічності конструкцій.

Таким чином – точна оцінка цих процесів малоциклової втомленості зчеплення бетону з металевою арматурою класу А500С важлива для прогнозування ресурсу залізобетонних елементів. Такі дослідження дозволяють оптимізувати параметри арматури й бетону.

1. Кислюк Д.Я., Чапюк О.С., Гришкова А.В., Задорожнікова І.В., Савенко В.І. Порівняння границі міцності на розтяг склокомпозитної та металевої арматури. Інновації у будівництві: зб. тез доп. IX Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищої освіти та мол. уч., 14 травня 2024 р., м. Луцьк. ЛНТУ, 2024, 34-35. https://drive.google.com/file/d/1nuaRxz0bNXGvMVHTu-6ebgIr_BhueZe4/view 2. Чапюк О.С., Задорожнікова І.В., Волянський В.В. Втомленість зчеплення бетону з металевою арматурою. Інновації у будівництві: зб. тез доп. IX Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищої освіти та мол. уч., 14 травня 2024 р., м. Луцьк. ЛНТУ, 2024, 96-97. https://drive.google.com/file/d/1kiJLOw1W4dtzs_BBvVT6neE4h7M_vvqr/view 3. Чапюк О.С., Задорожнікова І.В., Кратюк О.М. Мінімальна довжина анкерування арматури. Інновації у будівництві: зб. тез доп. IX Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищої освіти та мол. уч., 14 травня 2024 р., м. Луцьк. ЛНТУ, 2024, 34-35. https://drive.google.com/file/d/1JJCAyfo6_AyqSSzCkignZzAhIBS3t_uj/view