УДК 625.7

Аналіз впливу кліматичних факторів на властивості асфальтобетону

Analysis of the influence of climatic factors on the properties of asphalt concrete

Ротко С.В., к.т.н., доц., Шемчук М.О., студент (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

S. Rotko, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, M. Shemchuk, student (Lutsk National Technical University)

Розбір впливу кліматичних факторів на властивості асфальтобетону є важливою темою у дорожньому будівництві та експлуатації, оскільки зміни температури, вологості, замерзання та відтавання можуть суттєво впливати на довговічність і ефективність покриттів.

Analyzing the impact of climatic factors on the properties of asphalt concrete is an important topic in road construction and operation, as changes in temperature, humidity, freezing, and thawing can significantly affect the durability and performance of pavements.

Згідно з нормативними документами покриття та основи дорожнього одягу з асфальтобетонних сумішей треба влаштовувати в суху погоду. Укладання холодних і гарячих асфальтобетонних сумішей необхідно проводити весною або влітку за температури повітря не нижче плюс 5°С, восени – не нижче плюс 10°С. Роботи з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей допускається проводити при температурах, які нижчі за нормативні, за умови дотримання наступних вимог: товщина шару асфальтобетону повинна бути min 8 см; необхідно використовувати асфальтобетонні суміші на основі бітумів, модифікованих адгезійними добавками; нижній шар покриття влаштовувати зі щільних асфальтобетонних сумішей; верхній шар покриття дорожнього одягу дозволяється влаштовувати по свіжовкладеному нижньому шару після його вистигання до температури не нижче плюс 20°С; верхній шар покриття допускається влаштовувати після прогріву нижнього шару гарячим піском, висівками або розігрівачами інфрачервоного випромінювання.

Вплив клімату на асфальтобетон має такі наслідки:

1. Температурні цикли (можуть викликати тріщини або деформації).

2. Поглинання води (вода, що потрапляє у структуру асфальтобетону через пори, може зменшити міцність матеріалу, оскільки вона викликає руйнування зв'язків між компонентами. Вона також може викликати "підйом бітуму", коли волога розширює його внаслідок осмосу).

3. Зношування покриття (високі температури та частий вплив ультрафіолетового випромінювання можуть призвести до старіння асфальтобетону, його втрати еластичності і тріщин).

Шляхи зменшення негативного впливу на асфальтобетон: використання модифікованих бітумів (модифікація бітуму різними добавками, наприклад, полімерами, дозволяє поліпшити його стійкість до температурних коливань, старіння, а також підвищити водостійкість асфальтобетонних покриттів); вибір відповідних компонентів для асфальтобетону (використання високоякісного каменю та піску з мінімальною водопоглинальною здатністю дозволяє зменшити поглинання води і, як результат, підвищити стійкість до морозів і зменшити ймовірність руйнування матеріалу через цикли замерзання-відтавання); покращення технології укладання будівельного матеріалу (технології, що враховують місцеві кліматичні умови, можуть знизити вплив негативних факторів. Наприклад, використання спеціальних укладачів асфальтобетону для досягнення максимальної щільності матеріалу дозволяє зменшити проникнення води).

До важливих комплексних критеріїв прогнозування довговічності дорожніх асфальтобетонних покриттів слід віднести втому та витривалість асфальтобетону, так як цей матеріал, перебуваючи в шарі покриття під впливом транспортних засобів, піддається багаторазовим втомним циклічним навантаженням. Низькотемпературні напруження в асфальтобетоні, що зазвичай виникають в період міжсезоння – восени та весною, можуть спричиняти суттєві пошкодження дорожнього покриття. Це, у свою чергу, знижує його довговічність і призводить до значних матеріальних витрат. Тому для підвищення терміну служби асфальтобетонного покриття важливо застосовувати надійні експериментальні методи визначення низькотемпературних напружень.

У світовій практиці відомо досить багато різновидів експериментальних методів оцінки низькотемпературних властивостей асфальтобетону. З огляду на складну економічну ситуацію в Україні та значні обсяги відновлювальних робіт з ремон ту асфальтобетонного покриття, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації, особливої актуальності набуває впровадження методу випробувань, який би відповідав таким вимогам: забезпечував кореляцію з реальними польовими умовами, мав високу збіжність і відтворюваність результатів, відзначався швидкістю проведення, давав змогу випробовувати партії зразків, був простим у виконанні та не потребував дорогого обладнання.

На даний час все більше для виготовлення асфальтобетону використовуються модифіковані бітуми. У зв’язку з цим випробування повинні бути репрезентативними і для асфальтобетонів на модифікованій в’яжучій.