УДК 691.32:620.17:004.85

Ітераційна оптимізація складу бетону із заданою швидкістю тверднення за допомогою машинного навчання

Iterative Machine Learning Optimization of Concrete Mix Composition for Controlled Hardening Rate

В.О. Приходько (Луцький національний технічний університет), О.С. Приходько, к.т.н., доцент, (Луцький національний технічний університет).

V.O. Prykhodko, (Lutsk National Technical University), O.S. Prykhodko, Ph.D. Associate Professor, (Lutsk National Technical University)

У роботі запропоновано та апробовано метод для вирішення задачі технологічної оптимізації – підбору складу бетонної суміші із заданою швидкістю набору міцності. Встановлено, що модель здатна ідентифікувати склад бетону, який застигає за 3 доби. Аналіз складу та умовної вартості показав повну відповідність результатів фундаментальним принципам будівельного матеріалознавства.

This paper proposes and validates a method for solving the technological optimization problem of designing concrete mix compositions with a specified strength gain rate. The model successfully identified a mix composition capable of reaching this strength within three days. Analysis of the composition and conditional cost of the resulting concrete demonstrated full consistency with fundamental principles of materials science.

Темпи сучасного монолітного будівництва напряму залежать від швидкості набору бетоном критичної міцності, яка дозволяє проводити розпалубку конструкцій. Скорочення термінів тверднення навіть на кілька діб призводить до колосального економічного ефекту. Проєктування складів бетону з високою ранньою міцністю є складною багатофакторною задачею, що потребує врахування нелінійних взаємозв'язків між десятками параметрів. Сучасні дослідження у галузі проєктування бетонних сумішей демонструють стрімке зростання застосування методів машинного навчання для прогнозування міцності та оптимізації складу. Зокрема, у роботі Qi та ін. [1] показано ефективність різних алгоритмів машинного навчання (зокрема регресійних дерев, нейронних мереж і методів опорних векторів) для прогнозування міцності бетону з урахуванням вмісту шлаку, золи та суперпластифікатора. Автори Sun та ін. [2] реалізували комплексну систему на основі глибокого навчання, яка дозволяє не лише передбачати властивості, але й оптимізувати склад ультрависокоміцного бетону за декількома критеріями одночасно. У роботі Beskopylny та ін. [3] проведено порівняння різних алгоритмів – CatBoost, k-Nearest Neighbors та Support Vector Regression – і показано, що градієнтні методи забезпечують найкращу узгодженість між експериментальними та прогнозними даними. Додатково, Forsdyke та ін. [4] запропонували ймовірнісний підхід до вибору складу бетону, який поєднує машинне навчання з методами статистичного моделювання, що дозволяє оцінювати невизначеність результатів і підвищувати надійність прогнозу. Ці дослідження підтверджують тенденцію переходу від емпіричних підходів до інтелектуальних систем проєктування, які забезпечують адаптивну оптимізацію складу та контроль швидкості набору міцності бетону.

У дослідженні використано відкритий набір даних Concrete Compressive Strength із репозиторію UCI [5], який містить 1030 записів із вісьмома параметрами складу бетонної суміші та віком зразка як вхідними ознаками, а також міцністю на стиск (МПа) як цільовою змінною. На основі цього набору було попередньо навчено регресійну модель Random Forest, яка з високою точністю (MAE ≈ 3.7 МПа) прогнозує міцність бетону залежно від його складу та віку.

Запропонований метод оптимізації реалізовано у вигляді дворівневої симуляції. У зовнішньому циклі здійснюється послідовний перебір часових інтервалів (наприклад, 3, 7, 14, 21, 28 діб), починаючи з найменшого терміну. Для кожного з них у внутрішньому циклі проводиться симуляція Монте-Карло, що генерує 100000 випадкових, але фізично правдоподібних рецептур. Для кожної з них прогнозна модель миттєво обчислює очікувану міцність. Пошук завершується, коли для найменшого терміну знаходиться хоча б один склад, що задовольняє проектну міцність із заданим допуском. Із таких варіантів вибирається оптимальний за умовною вартістю, яка визначається як зважена сума добутків вартості кожного компонента (у відносних одиницях) на його масову частку у складі. Таким чином, умовна вартість виконує роль внутрішнього критерію економічної доцільності без прив’язки до конкретних валютних показників.

Метод було апробовано для задачі визначення мінімального терміну досягнення бетоном проектної міцності 40МПа (клас B30). Аналіз 100000 випадково згенерованих рецептів показав, що досягнення цієї міцності можливе вже на третю добу після виготовлення суміші. Загалом виявлено 236 рецептів, що задовольнили умову міцності 40 ± 1.5 МПа у вказаний термін.

Детальний аналіз економічно оптимального складу (умовна вартість – 7367.9 од.) підтвердив адекватність моделі та її здатність відтворювати фізико-хімічні закономірності процесу тверднення.

Основні риси знайденого «швидкого» рецепту:

- підвищений вміст цементу – 534.3 кг/м³, що забезпечує інтенсивну гідратацію й швидкий набір міцності;

- наднизьке водоцементне відношення (В/Ц = 0.24), характерне для високоміцних бетонів;

- мінімальний вміст доменного шлаку (24.9 кг/м³) і золи-виносу (23.5 кг/м³), які зазвичай сповільнюють раннє тверднення.

Модель також коректно відтворила економічну залежність: вартість бетону з високою швидкістю тверднення приблизно на 80 % перевищує витрати на бетон тієї ж міцності за стандартного 28-добового тверднення (≈7368 од. проти ≈4100 од.), що узгоджується з практичними тенденціями – прискорення набору міцності потребує збільшення частки найдорожчих компонентів, зокрема цементу та хімічних добавок.

- Qi C., Huang B., Wu M., Wang K., Yang S., Li G. Concrete Strength Prediction Using Different Machine Learning Processes: Effect of Slag, Fly Ash and Superplasticizer. Materials. 2022; 15(15):5369. DOI: 10.3390/ma15155369.

- Sun C., Wang K., Liu Q., Wang P., Pan F. Machine-Learning-Based Comprehensive Properties Prediction and Mixture Design Optimization of Ultra-High-Performance Concrete. Sustainability. 2023; 15(21):15338. DOI: 10.3390/su152115338.

- Beskopylny A.N., Stel’makh S.A., Shcherban’ E.M., Mailyan L.R., Meskhi B., Razveeva I., Chernil’nik A., Beskopylny N. Concrete Strength Prediction Using Machine Learning Methods: CatBoost, k-Nearest Neighbors, Support Vector Regression. Applied Sciences. 2022; 12(21):10864. DOI: 10.3390/app122110864.

- Forsdyke J.C., Zviazhynski B., Lees J.M., Conduit G.J. Probabilistic Selection and Design of Concrete Using Machine Learning. Data-Centric Engineering. 2023; Vol.4:e9. DOI: 10.1017/dce.2023.5

- Yeh I.-C. Concrete Compressive Strength [Dataset]. UCI Machine Learning Repository, 1998. DOI: 10.24432/C5PK67.