УДК 624.15

Аналіз дефектів фундаментів у приватному будівництві: причини та рішення

Analysis of foundation defects in private construction: causes and solutions

Ротко С.В., к.т.н., доц., Вознюк Ю.В., студентка (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

S. Rotko, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Y. Vozniuk, student (Lutsk National Technical University)

У роботі досліджено типи дефектів фундаментів та причини їх виникнення. Проаналізовано методи діагностики для виявлення проблем, розглянуто рішення та методи ремонту, профілактики дефектів.

The study examined the types of foundation defects and their causes. Diagnostic methods for identifying problems were analyzed, and solutions and repair methods, as well as defect prevention, were also considered.

Фундаменти – основний елемент будь-якої будівлі, який забезпечує рівномірний розподіл навантажень, міцність, стійкість, витривалість до зовнішніх подразників та довговічність. У приватних будинках зазвичай використовують різні спрощені методи та технології будівництва, також можуть бути обмежені ресурси. Дефекти фундаментів можуть призвести до серйозних наслідків: утворення тріщин, осідання, деформації несучих конструкцій.

Мета роботи – проаналізувати основні причини виникнення дефектів у фундаментах приватних будинків та знайти ефективні рішення для їх усунення.

Основними та найпоширенішими типами дефектів фундаментів є:

- тріщини в бетоні або кладці – можуть бути вертикальними, горизонтальними або діагональними. Виникають за умови усадки бетону, нерівномірного осідання ґрунту, температурних деформацій або перевантаження.

Вертикальні тріщини найчастіше вказують на осідання, тоді як діагональні – на перекіс або зсув фундаменту. Якщо не вжити потрібних заходів вчасно, буде проникати волога, кородувати арматура і як наслідок – відбудеться втрата несучої здатності;

- осідання фундаменту – це процес поступового зниження рівня внаслідок деформації ґрунту під навантаженнями.

Виникає осідання фундаменту переважно через недостатнє дослідження геологічних умов, використання слабких або неоднорідних ґрунтів у якості основи, порушення технології влаштування останньої. Спричиняє тріщини в стінах, перекоси дверних і віконних прорізів, а в критичному випадку – втрату несучої здатності всієї споруди;

- відшарування гідроізоляції – з’являється при порушенні адгезії між гідроізоляційним шаром і поверхнею фундаменту. Відбувається при неправильній підготовці основи, використанні неякісних матеріали або впливі вологи та температурних перепадів;

- корозія металевих елементів – особливо в умовах високої вологості, виникає разом з іншими супутніми дефектами, перерахованими вище;

- біологічне ураження (пліснява, грибок) – при недостатній вентиляції та гідроізоляції. Воно не лише погіршує санітарний стан приміщення, а ще й призводить до руйнування будівельних матеріалів, особливо дерев’яних елементів, що контактують із фундаментом [4].

Вагомими причинами виникнення наведених дефектів можуть бути похибки на етапі проєктування, некоректний вибір типу фундаменту для конкретного типу ґрунту або приватного будинку; порушення технології будівництва, використання неякісних матеріалів, порушення режиму тужавлення бетону, відсутність армування. Сюди ж варто віднести геологічні фактори, зміну рівня ґрунтових вод, наявність різного роду пливунів та промерзання ґрунту. Впливає також волога та перепади температур, цикли замерзання/відтавання, відсутність дренажу. Через перевищення розрахункових навантажень, незапланованих добудов, зміни планування, встановлення важкого обладнання без перерахунку навантажень такі ситуації невідворотні [2,3].

Для виявлення дефектів використовують перелічені методи діагностики: візуальний огляд (виявлення тріщин, деформацій, слідів вологи); систематичний геодезичний контроль (перевірка рівня осідання); діагностика спеціальними інструментами (ультразвук, ендоскопія, георадар); спеціальний аналіз ґрунту (лабораторні дослідження несучої здатності) [1].

Загалом рішенням для вже виявлених проблем у фундаментах можуть слугувати такі заходи:

- ін’єкційне зміцнення – має на меті введення полімерних або цементних сумішей у тріщини для стабілізації конструкції;

- армування та обойми – є зовнішнім укріпленням фундаменту різними металевими або композитними елементами;

- установка паль або мікропаль – застосовується для стабілізації фундаментів при глибоких осіданнях;

- гідроізоляція та дренаж є хорошим відновленням захисту від вологи, облаштування водовідведення;

- підняття фундаменту (застосовують в особливо складних випадках - піднімають конструкцію із подальшим укріпленням основи) [1,2].

Щоб запобігти можливим дефектам, осіданню фундаментів важливо перед початком будівництва проводити геологічні дослідження для визначення типів грунтів і приймати такі технічні та інженерні рішення, які гарантуватимуть міцний та надійний фундамент. Важливо застосовувати при зведенні будівлі сертифіковані матеріали та проводити регулярний контроль якості на кожному етапі будівництва. Це допоможе на ранніх стадія побачити дефекти та негайно вжити необхідних заходів, щоб запобігти збільшенню площі дефекту. А ще важливо провести експерний та досконалий технічний огляд споруди після введення в експлуатацію [2].

Дефекти фундаментів у приватному секторі будівництва найчастіше виникають через недбалість, економію на матеріалах або ігнорування геологічних умов будмайданчика. Своєчасна діагностика та використання сучасних технологій ремонту дозволяють не лише усунути недоліки, а й продовжити термін експлуатації будівлі. Важливо, аби власники приватних будинків мали розуміння, що фундаменти - основа безпеки та комфорту.

- Найчастіші дефекти фундаментів та як їх виправити https://vash-master.com.ua/najchastishi-defekti-fundamentiv-i-yak-ix-vipraviti/ 2. Основні можливі проблеми фундаменту: причини, симптоми та способи ремонту https://www.optima-building.com/osnovni-mozhlivi-problemi-fundamentu-prichini-simptomi-ta-sposobi-remontu/ 3. Проблеми з фундаментом та їх усунення https://remontu.com.ua/problemi-z-fundamentom-i-x-usunennya 4. Захистіть свій будинок: 11 поширених загроз для фундаменту https://statical.ua/blog/zakhystit-svii-budynok-11-poshyrenykh-zahroz-dlia-fundamentu/