УДК 624.131.537:628.21:711.4

Моніторинг та оновлення дорожньої інфраструктури та обладнання, що забезпечують транспортування води в міській забудові

Monitoring and updating road infrastructure and equipment that ensure water transportation in urban areas

О. Г. Добровольська, к.т.н., доцент, (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя), О. М. Фостащенко, к.т.н., доцент, (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

O.G. Dobrovolska, Ph.D., Associate Professor, (Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia), O. M. Fostashchenko, Ph.D., Associate Professor, (Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhia)

У тезах розглянуто питання моніторингу та реконструкції дорожньої інфраструктури, що забезпечує транспортування поверхневих вод у міських умовах. Наведено приклад реконструкції водопропускної споруди в м. Запоріжжі та окреслено сучасні підходи до підвищення надійності гідротехнічних елементів.

The thesis presents an analysis of monitoring and reconstruction methods for urban road infrastructure that ensures the drainage of surface water. A case study of the culvert reconstruction in Zaporizhzhia is provided, highlighting modern approaches to improving the reliability of hydraulic structures.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю забезпечення надійного функціонування дорожньої інфраструктури та споруд, які задіяні у транспортуванні атмосферних вод у межах міської забудови. Інтенсивні опади, збільшення площі водонепроникних поверхонь і недостатня пропускна здатність дренажних систем призводять до локальних підтоплень, руйнування дорожнього покриття та виходу з ладу інженерного обладнання. Відсутність своєчасного контролю та оновлення таких об’єктів може призвести до порушення транспортного сполучення, ерозійних процесів та підвищення ризику аварійних ситуацій. Отже, комплексне вивчення стану доріг та обладнання для транспортування води, а також впровадження ефективних методів їх моніторингу та реконструкції є важливим завданням для забезпечення безпеки та сталого розвитку міських територій.

Актуальні дослідження з проблеми управління міським стоком і обслуговування інфраструктури показують три взаємопов’язані напрями, важливі для моніторингу дамб, водопропускних труб і доріг у контексті попередження підтоплень. По-перше, для планування робіт з відновлення та зниження ризику аварій через перевантаження каналів водовідведення ефективним підхідом є впровадження практики та методики моніторингу та оцінки стану труб і кюветів [1]. Це дозволяє систематизувати об’єкти інфраструктури, визначити пріоритети для ремонту та прогнозувати залишковий ресурс, тому що процедури інвентаризації та інспекцій значно полегшують менеджмент дорожніх дренажних елементів і підвищують ефективність прийняття рішень щодо їх реконструкції та заміни.

По-друге, застосування вимірювальних мереж (датчиків рівня води, потоку, якості води, температури ґрунту, сенсорів для виявлення дефектів), дає можливість проводити безперервний моніторинг стану дамб, кюветів і водопропускних труб у реальному часі, що підвищує своєчасність виявлення загроз засмічень та підтікань, скорочує час на аварійні ремонти [2]. По-третє, поєднання інженерного облаштування з розумними системами керування та «зеленою» інфраструктурою (застосування систем реального часу, алгоритмів прогнозування витрат і оптимізації роботи засувок і резервуарів) дозволяє зменшувати пікові навантаження на підземні пропускні споруди та знижувати ризик перевищення пропускної здатності труб і дамб під час інтенсивних опадів [3].

Об’єктом реконструкції в м. Запоріжжі є штучна споруда – водопропускний вузол, призначений для пропуску вод річки Верхня Хортиця під автомобільною дорогою по вул. Котляревського. Конструктивно споруда представлена двома водопропускними трубами зі збірних залізобетонних розтрубних ланок діаметром 1500 мм і довжиною 2,0 м. Загальна довжина труб становить 10,0 м. Проєктними рішеннями передбачено влаштування дощоприймальних та оглядових колодязів для збору поверхневих вод, а також водоскиду в існуючий водовідвідний лоток. Капітальним ремонтом передбачено відновлення дорожнього одягу, посилення конструкцій насипу та підвищення водонепроникності поверхні. Вплив на водне середовище при експлуатації дамби та водопропускної труби мінімізується за рахунок організованого збору та направлення поверхневого стоку до системи зливової каналізації.

Реконструкція водопропускної споруди по вул. Котляревського в м. Запоріжжі є прикладом локального інженерного рішення, спрямованого на підвищення надійності транспортної інфраструктури та екологічної безпеки.

- Najafi M., Bhattachar D.V.(2011). Development of a culvert inventory and inspection framework for asset management of road structures. J. King Saud Univ.  Sci.  23, 3, 243–254. https://surl.li/mwywht 2. Bertrand-Krajewski J.-L., Clemens F., Lepot M. (2021). Metrology in Urban Drainage and Stormwater Management : plug and pray? IWA Publishing, 464. DOI: 10.2166/9781789060119. https://iwaponline.com/ebooks/book/835/Metrology-in-Urban-Drainage-and-Stormwater#.3. Xie J., Qiang W., Lin Y., Fan G. (2025). Enhancing urban drainage resilience through holistic stormwater regulation: a review. Water, 17, 1536. DOI: 10.3390/w17101536. https://www.mdpi.com/2073-4441/17/10/1536