УДК 532.542.1

Підвищення енергоефективності спортивних комплексів через аналіз нестаціонарної теплової динаміки ґрунтових теплообмінників

Improving the energy efficiency of sports complexes through analysis of the non-stationary thermal dynamics of ground heat exchangers

Шамич О.М., д.псих.н., проф., (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ), Човнюк Ю.В., к.т.н., доц., (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ), Москвітіна А.С., к.т.н., доц. (Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ)

Shamych O. M., Doctor of Psychology, Professor, (Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv), Chovniuk Y.V., Ph.D., Associate Professor, (Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv), Moskvitina A.S., Ph.D., Associate Professor. (Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv)

У роботі отримане гіперболічне рівняння теплопровідності, яке адекватно описує нестаціонарні процеси теплообміну рідини (теплоносія) у ґрунтових теплообмінниках, призначених для підвищення енергоефективності функціонування спортивних будівель та споруд.

The paper presents a hyperbolic heat conduction equation that adequately describes the non-stationary processes of heat exchange of a fluid (heat carrier) in ground heat exchangers designed to improve the energy efficiency of sports buildings and structures.

Вивчення процесів нестаціонарної теплопровідності, розрахунок параметрів середовищ в умовах  нестаціонарної теплопровідності останніх – важливий напрямок, який використовується в прикладних задачах тепломасообміну. При розв’язанні математичної моделі при різних граничних умовах є проблема достовірності чисельних розрахунків, тому є необхідність в вирішенні математичної моделі аналітичним методом. Наприклад, математична модель процесів тепломасообміну в акумуляторі теплоти при його зарядці та розрядці вирішується аналітично методом функції Гріна [1]. Акумулятори великої теплової ємності організовуються у природному ґрунтовому масиві впорядкованого сукупністю (“кущем”) вертикальних/горизонтальних теплообмінників, розміщених або у бурових свердловинах. У результаті акумулювання створюється основна область накопиченої теплоти, яка обмежена зовнішнім контуром “куща”, певного об’єму й з певною температурою, а також буферна підобласть деякого об’єму, яка дотикається до основної і є результатом теплової взаємодії  об’єму основної області  з оточуючим ґрунтовим масивом, який має постійну температуру.  Найменші розміри буферної підобласті будуть у випадку рівномірного по основному об’єму розподілу температури. Це досягається організацією однакового теплового навантаження, яке припадає на кожний теплообмінник, однаковим потенціалом проміжного теплоносія й малим перепадом його температур, відповідно на вході й виході кожного теплообмінника й низкою інших вимог. Розміри буферної підобласті можна зменшувати, якщо створити верхній теплоізоляційний щит. Це призведе до зменшення габаритів усієї конструкції й відпаде необхідність теплоізоляції трубопроводів, які підводять й відводять теплоносій [2, 3]. При цьому габарити конструкції повинні бути оптимальними, тобто відповідати певному критерію, за якого відношення об’єму буферної підобласті до об’єму всього акумулятора теплоти є мінімальним. У рамках дослідження розроблено та застосовано гіперболічне рівняння теплопровідності. Це рівняння забезпечує адекватне моделювання нестаціонарних процесів теплообміну теплоносія в ґрунтових теплообмінниках, що використовуються для підвищення енергоефективного теплопостачання спортивних споруд [1, 2]. При розв’язку початково-крайової задачі (задачі Коші) у циліндричній системі координат враховано рух рідини. Для аналітичного розв’язку було використано метод функцій Гріна.

Даний розв'язок, заснований на гіперболічній теорії теплопровідності, яка враховує скінченність швидкості розповсюдження тепла, що є ключовим для точного моделювання. Використання цього підходу дозволяє: по-перше, точніше встановлювати вимоги до міцності трубних елементів ґрунтових теплообмінників з урахуванням дії термодинамічних навантажень; по-друге, більш детально і достовірно визначати температурний профіль у циліндричній трубі. Зрештою, це дає можливість оптимізувати перехідні процеси (пуск/зупинка) ґрунтових теплообмінників, що є прямим шляхом до підвищення енергоефективності та екологічності експлуатації закритих спортивних будівель, які використовують ґрунтові акумулятори теплоти та теплонасосні системи опалення та охолодження [4, 5].

Аналітичне представлення нестаціонарних теплових полів, що виникають у прямолінійних трубних елементах ґрунтових теплообмінників, забезпечено завдяки точним періодичним та нестаціонарним розв'язкам гіперболічного рівняння теплопровідності (відомого також як телеграфне рівняння або лінійне рівняння Клейна–Гордона). Ці рішення отримані безпосередньо в часовій області із застосуванням методу функцій Гріна, що відповідає підходу, який називається не-Фур’є-аналіз (аналогічно роботам А.Б. Шварцбурга), і дозволяє уникнути традиційних Фур’є-розкладів. З метою врахування неізометричних параметрів, конвективний теплоперенос розраховано аналітично за допомогою рівняння теплообміну [6]. Застосовано модель, де перенесення теплоти для кожного з двох середовищ (рідина – тверде тіло) описується окремим рівнянням теплообміну: а) для рідкої фази (теплоносій, водний розчин пропіленгліколю); б) для твердого тіла (стінка труби, ґрунт). Під час моделювання було задано початкові та граничні (крайові) умови, що відповідають третій крайовій задачі. Ці умови були сформовані згідно з реальними розрахунковими залежностями та параметрами, характерними для систем акумулювання теплоти в ґрунтовому масиві, а також з урахуванням специфіки експлуатації та ключових характеристик сучасних закритих спортивних споруд [7, 8].

Результати роботи, що демонструють розподіл температурного поля в одиночних прямолінійних трубних елементах (теплообмінниках), підтверджують можливість та доцільність використання таких теплообмінників-колекторів для вилучення природної теплоти ґрунту. Це забезпечує підвищення енергоефективності та екологічності функціонування спортивних будівель і споруд. Крім того, ці результати мають потенціал для удосконалення існуючих інженерних методик розрахунку подібних систем, що може бути використано для оптимізації конструктивних елементів колекторів як на етапі проєктування, так і в умовах реальної експлуатації.

- Човнюк Ю. В., Чередніченко П. П., Москвітіна А. С., Пефтєва І. О. Визначення оптимальних співвідношень розмірів ґрунтових акумуляторів теплоти, обмежених теплоізоляційними шарами. Містобудування та територіальне планування. 2022, 80, 446–462. DOI: 10.32347/2076-815X.2022.80.451-464 2. Yurii Chovniuk, Anna Moskvitina, Serhii Rybachov, Petro Zinych. Nonisothermal flow of nanofluid in ground heat accumulator for decentralized heat supply of rural facilities for various purposes. Engineering for Rural Development. Jelgava, LATVIA. Vol.23. P.623-629 DOI: 10.22616/ERDev.2024.23.TF 116 3. Накорчевський А. І. Ґрунтові акумулятори теплоти і модернізація комунальної теплоенергетики. Київ : Наукова думка, 2010. 256 с. 4. Накорчевський А. І., Басок Б. І. Оптимальна конструкція ґрунтових теплообмінників.  Промислова теплотехніка.  2005, Т. 27, № 6, 27–31. 5.Atkinson K. E., Han W. Theoretical Numerical Analysis: An Introduction to Advanced Techniques. — Springer, 2009. 6. Bronshtein I. N., Semendyayev K. A. Handbook of Mathematics. — Springer, 2015. — 974 p. — ISBN 978-3-662-46220-1. 7. Richtmyer R. D., Morton K. W. Difference Methods for Initial-Value Problems. — Dover Publications, 2017. — (Dover Books on Mathematics). 8. Tu J., Yeoh G. H., Liu C. Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach. — 3rd ed. — Butterworth-Heinemann, 2018. — 676 p. — ISBN 978-0-08-101127-7.