УДК 727

Принципи реконструкції шкіл у поствоєнний період

Principles of school reconstruction in the post-war period

М. С. Соловйов, студент (Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова), І. І. Крейзер канд. арх., доцент (Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова), О.М. Чуб канд. арх. (ТОВ «Інститут Харківпроект»)

Solovyov Nikita student of higher education (O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv), Kreizer Iryna Ph.D in Architecture, Associate Professor (O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv), Chub Oleksandr Ph.D in Architecture (LLC  «Kharkivproject Institute»)

Розглянуто концепції післявоєнної реконструкції шкіл в Україні. Запропоновано мережеве планування із двомодовою експлуатацією будівлі школи: денний навчальний та вечірній громадський режими з розведеними потоками. Описано модель «школи з серцем» — світлий атріум як вузол орієнтації, від якого організовано кластери та гнучкі «ландшафти навчання» замість коридорів. Безпека інтегрована у форму простору (читабельні входи, природний нагляд, прямі шляхи до укриттів), а якість щоденного перебування забезпечують світло, акустика й мікроклімат. Передбачено поетапний запуск і ремонтопридатні конструкції, щоб школа легко масштабувалася під реальні потреби громади.

The text provides a concise but practical framework for the post-war reconstruction of schools in Ukraine. Network planning (radii, access roads, support nodes) is coordinated with dual-mode operation of the building: daytime educational and evening public modes with separate flows. It describes the “school with a heart” model—a bright atrium as an orientation hub, from which clusters and flexible “learning landscapes” are organized instead of corridors. Safety is integrated into the form of the space (clear entrances, natural surveillance, direct routes to shelters), and the quality of daily life is ensured by light, acoustics, and microclimate. A phased launch and repairable structures are provided so that the school can be easily scaled to the real needs of the community.

Післявоєнна школа — це не просто оновлена будівля, а публічний осередок мікрорайону, який забезпечує безперервність навчання, безпеку й залучення громади [1, 2]. Планування доцільно починати з аналізу мережі: реальних радіусів обслуговування, підвозу, очікуваної наповнюваності у короткостроковій та середньостроковій перспективі. У більшості випадків ефективнішим є компактний кампус із короткими, читабельними маршрутами, ніж набір розпорошених корпусів без єдиного сценарію роботи. Просторова організація вибудовується навколо «серця» — світлого холу або атріуму, що слугує головним вузлом орієнтації та зустрічей. Від нього інтуїтивно зчитуються зв’язки до навчальних кластерів, медіатеки, майстерень та їдальні. Коридори перестають бути суто транзитними: вони включають різні з призначенням зони; сходи та галереї можуть виконувати роль невеликих амфітеатрів. Такий «ландшафт навчання» підтримує швидке перемикання між індивідуальною та груповою роботою [3]. Будівля школи має працювати у двох режимах — денному навчальному та вечірньому громадському — без конфлікту потоків. Публічні блоки (спорт, актова зала, медіатека) доцільно розміщувати з окремими входами та санітарними вузлами, щоб вони функціонували автономно поза уроками та підтримували освітній процес упродовж дня. Питання безпеки вирішуються насамперед архітектурою: читабельні вхідні групи, природний нагляд завдяки прозорим фасадам і відкритим внутрішнім дворам, мінімальна кількість «сліпих» кутів. Маршрути до укриття мають бути прямими, короткими та очевидними з першого кроку. Така логіка зменшує фонову тривожність користувачів і підвищує керованість будівлі в нештатних ситуаціях. Комфорт середовища забезпечується збалансованою роботою світла, акустики й мікроклімату. Компактність об’єму, наскрізне провітрювання й матеріали з належною теплоємністю стабілізують умови без надмірної інженерії. Поруч із активними зонами передбачаються «тихі» ніші, сенсорні кімнати та місця короткого відпочинку. Територія розглядається як продовження навчального процесу. Захищений внутрішній дворик працює як простір відкритих занять, подій і відпочинку; за обмежених площ використовують тераси та покрівлі-амфітеатри. Пішохідні підходи мають бути комфортними й безпечними, з велопаркінгами та зрозумілим вечірнім освітленням; вхідні фронти — помітними та дружніми. Конструктивна схема повинна забезпечувати адаптивність. Універсальна колонна сітка без внутрішніх несучих стін полегшує перепланування; секційність із деформаційними швами локалізує ймовірні пошкодження без зупинки всієї будівлі. Оболонка — ремонтопридатна, з можливістю локальної заміни елементів; інженерні вузли й техкоридори розташовуються так, щоб профілактика та дрібні ремонти не порушували навчальний процес.

1. МОН України. Концепція «Нова українська школа». [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 10.11.2025). 2. Укрінформ. В Україні зруйновано 1 668 шкіл, загалом 2 509 закладів освіти пошкоджено/зруйновано (дані Нацполіції, 09–2024). Новина. [Електронний ресурс]. URL: https://www.ukrinform.ua (дата звернення: 10.11.2025). 3. Schulen planen und bauen. Lernlandschaften: підходи до організації відкритих навчальних просторів. Портал практик. [Електронний ресурс]. URL: https://www.schulen-planen-und-bauen.de (дата звернення: 10.11.2025).