УДК 624.042.1

Гібридні дерев’яно-бетонні конструкції: сучасні підходи та тенденції розвитку

Hybrid Timber-Concrete Structures: Modern Approaches and Development Trends

І.В. Задорожнікова, к.т.н., доцент, (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк), Чапюк О.С., к.т.н., доцент, (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк), Рябіїк П.М., магістрант (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк)

I.V. Zadorozhnikova, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Lutsk National Technical University, Lutsk), O.S. Chapiuk, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Lutsk National Technical University, Lutsk), Riabiik P.M. graduate student (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Проаналізовано сучасні підходи до проєктування та застосування гібридних дерев’яно-бетонних конструкцій. Проаналізовано їхні конструктивні, екологічні та технологічні переваги, а також перспективи впровадження у сталому містобудуванні.

The paper analyzes modern approaches to the design and application of hybrid timber-concrete structures. Their structural, environmental, and technological advantages are examined, as well as the prospects for implementation in sustainable urban development.

Гібридні дерев’яно-бетонні системи є одним із найперспективніших напрямів сучасного будівництва, що поєднує природні та штучні матеріали для отримання оптимальних експлуатаційних характеристик. Поєднання деревини та бетону дозволяє максимально використати перевагу кожного з них: деревина робить конструкцію легкою при цьому з достатньою несучою здатністю та гнучкістю, тоді як бетон забезпечує стійкість до стискання, тривку форму та опір зовнішнім впливам. Таке конструктивне рішення формує основу для створення енергоефективних, надійних та довговічних споруд, адаптованих до різних кліматичних умов.

Композитні системи типу «деревина–бетон» мають низку переваг, які зумовили їхнє активне впровадження у світовій будівельній практиці. Головними з них є зменшення власної ваги будівлі, зниження навантаження на основу, економія матеріальних ресурсів та енергетичних витрат на зведення. Завдяки цьому такі конструкції стають доцільними для реконструкцій і надбудов, а також для спорудження багатоповерхових житлових і громадських об’єктів. Поєднання цих матеріалів дає можливість ефективно розподіляти навантаження, підвищувати опір деформаціям і зменшувати ризик локальних руйнувань. Гібридні системи характеризуються покращеними тепло- та звукоізоляційними параметрами, що відповідає принципам сучасного енергоефективного будівництва.

Цифрові методи проєктування, зокрема BIM-моделювання, відіграють ключову роль у сучасній практиці створення гібридних конструкцій. Вони забезпечують точну візуалізацію, оптимізацію витрат матеріалів та мінімізацію відходів. Технології лазерного різання, 3D-друку й автоматизованого складання дозволяють виготовляти складні просторові елементи з високою точністю та коротшими термінами виконання робіт.

Сфери застосування: 1). в житловому будівництві дерев’яно-бетонні системи використовуються для створення легких, але міцних конструкцій перекриттів і стін, що поєднують комфорт, енергоефективність та сучасну естетику. 2).в громадських та комерційних спорудах ці конструкції дозволяють реалізовувати інноваційні архітектурні рішення — відкриті простори, великі прольоти, високі світлові зали. 3). в транспортній інфраструктурі - для створення мостових споруд і пішохідних переходів, що потребують високої жорсткості при мінімальній масі.

Гібридні дерев’яно-бетонні конструкції працюють за принципом композитної взаємодії. Деревина, маючи високу міцність на розтяг, бере участь у сприйнятті розтягувальних зусиль, тоді як бетон несе основне стискальне навантаження. Сумісна робота забезпечується спеціальними з’єднаннями: механічними (анкерні, болтові, пластинчасті) або адгезійними (на основі полімерних смол). Вибір типу з’єднання залежить від умов експлуатації, навантаження та довговічності споруди.

Сучасні наукові розробки у сфері гібридних конструкцій орієнтовані на створення нових матеріалів і технологічних процесів. Нанотехнології, біокомпозити, сенсорні системи моніторингу стану споруд, а також модульне та 3D-будівництво формують основу для розвитку цієї галузі.

1. Azanaw G. M.  Timber-Concrete Composite Structures: A Comprehensive Review of Emerging Trends, Advanced Modeling Approaches, and Future Research Frontiers for Sustainable Hybrid Construction (2025) https://doi.org/10.11648/j.eas.20251003.14. Dias, A. M. P. G., Jorge, L. F. C., & Lopes, M. (2018). Timber-concrete composite bridges: A state-of-the-art review. Engineering Structures, 156, 321-337. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.11.011 3. Fragiacomo, M., Lukaszewska, E., & Johnsson, H. (2011). Laboratory tests and numerical analyses of prefabricated timber-concrete composite floors. Journal of Structural Engineering, 137(1), 101-110.https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000080ASCE  4. Smith, T., & Frangi, A. (2021). Modern timber-concrete composite construction: Design and sustainability. Structures, 33, 1205-1219.https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.05.010