УДК 624.011.1

Порівняння розрахунків центрально-стиснутих елементів із дерева

Comparison of calculations of centrally compressed wooden elements

Кислюк Д.Я., к.т.н., доцент, Талах Л.О., к.т.н., доцент, Коробко М.В., магістр, Лещук О.М., студент, (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

Kyslyuk D.Ya., Ph.D., associate professor, Talakh L.O., Ph.D., associate professor, Korobko M.V. master, Leshchuk O.M., student, (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Зроблено порівняння методів розрахунку центрально-стиснутих елементів конструкцій із дерева, які описані в ДБН В.2.6.-161:2017 Дерев’яні конструкції та ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016

The use of composite reinforcement is reviewed and the possibilities of its use in the A comparison was made of the methods for calculating centrally compressed elements of wooden structures, which are described in DBN V.2.6.-161:2017 Wooden structures and DSTU-N B V.2.6-217:2016

Дерев’яні конструкції є одними з найбільш поширених матеріалів і конструкцій у світі. Потреба і попит поширюється не тільки на галузь будівництва, це спричиняє підвищення вартості. як конструкцій так і самого матеріалу. Ця проблема змушує нас до економії ресурсу. Щоб дізнатись мінімальні необхідні розміри елементів, їх розраховують.

Мета роботи – порівняти методи розрахунку центрально-стиснутих елементів конструкцій із дерева, які описані в [1, 2] і дані розрахунку видані програмним комплексом SCAD.

Дерев’яні конструкції розраховуються за двома групами граничних станів. Деревина, маючи волокна, є анізотропним матеріалом, це є важливим, оскільки центрально-стиснуті елементи, в яких напрямок волокон є паралельним до діючих зусиль, розраховують за першою групою граничних станів – на міцність і стійкість. Деревина в ряд своїх переваг таких як міцність, легкість, доступність, ціна, обробка, функціональність застосування, різноманітність порід і що найголовніше відновлюваність ресурсу, має також і мінуси: горючість, гниття, деформації форми і розмірів під впливом умов навколишнього середовища і неоднорідність структури.

Розглядаючи нормативні документи по розрахунках центрально-стиснутих елементів дерев’яних конструкцій такі як ДБН В.2.6.-161:2017 Дерев’яні конструкції, ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016 Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної деревини, ТКП 45-5.05-146:2009, можна зауважити, що в ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016, вибір міцністних характеристик залежить від сортів деревини. В свою чергу сорт приймаються на основі даних про однорідність матеріалу, на яку впливають такі вади: гнилизна, сучки, червоточини, тріщини, нахил волокон. Також можна віднести мягку серцевину і косошарість. Прицьому деревиа, яку розглядають, є хвойної породи з обємною вагою в 500 кг/м3

На заміну сортам, з ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016, в ДБН В.2.6.-161:2017 були прийняті класи міцності, вони не просто замінили сорти, їх стало більше, наприклад для хвойних і м’яких порід є дванадцять класів які позначаються від С14 - С50, вони стали більш точно описувати характеристики опорів деревини. Для визначення класу міцності потрібно більше даних, наприклад густина і навіть дані випробувань, такі як характеристичне значення міцності на згин, модуля пружності.

На стиск працюють підкоси, стійки і деякі стержні ферм. При стиску деякі вади можуть ослабити поперечний переріз через це може виникати момент який створює повздовжній прогин. Розрахунок на стиск полягає в порівнянні розрахункового напруження яке прикладається до елемента і розрахункового значення міцності. Розрахунок на стійкість проводиться так само, але з урахуванням коефіцієнта. Цей коефіцієнт і відображає врахування вад в розрахунках.

Розрахунок центрально-стиснутих елементів в різних нормативних документах відрізняється лише визначенням коефіцієнта повздовжнього згину.

При розрахунку мінявся коефіцієнт, який включав вплив вад матеріалу і навколишнього середовища. Найпростіший розрахунок виявися за методикою ДСТУ-Н Б В.2.6-217:2016, а складніший за методикою ДБН В.2.6.-161:2017, який є водночас найбільш точним.

- ДБН В.2.6-161:2017 Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції.  Основні положення. 2. ДСТУ-Н Б В. 2.6-217:2016 Настанова з проектування будівельних конструкцій з цільної і клеєної деревини, Київ, Мінрегіон України 2016