УДК 624.154.7

Експериментально-теоретичне дослідження роботи буронабивних мікропаль на дію вертикальних вдавлюючих навантажень

Experimental and theoretical study of the operation of bored micropiles under the action of vertical compressive loads

О. Т. Гнатюк, к.т.н., доцент, (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького), В. М. Максимович, д.т.н., професор, (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького) , Т. Ю. Осадчук, к.т.н., в.о. доцента, (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького), Ю. М. Фабрика, к.т.н., доцент, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

O. T. Hnatiuk, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv), V. M. Maksymovych, D.Sc. in Engineering, Professor, (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv), T. Yu. Osadchuk, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv), Yu. M. Fabryka, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas)

Проведені експериментальні дослідження та теоретичний аналіз роботи буронабивних мікропаль з поширеною п’ятою та без неї в ґрунтових умовах лабораторії кафедри будівельних конструкцій ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Проведений аналіз залежності несучої здатності мікропаль від опору ґрунту основи під її п’ятою та тертя по боковій поверхні її ствола.

Experimental studies and theoretical analysis of the operation of bored micropiles with and without a wide heel in the soil conditions of the laboratory of building structures of the Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv were conducted. The dependence of the bearing capacity of micropiles on the resistance of the base soil under its heel and friction on the lateral surface of its shaft was analyzed.

Тривалий період у науково-дослідній лабораторії кафедри будівельних конструкцій ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького виконувались експериментальні дослідження несучої здатності буронабивних залізобетонних паль з поширеною п’ятою, розроблених та впроваджених у реальну практику разом з ПП "БКФ"Основа" протягом останніх 10-15 років [1-3].

У відповідності до існуючих методик теоретичного розрахунку несуча здатність паль в цілому залежить від двох складових: від опору ґрунту основи під її нижнім кінцем (п’ятою) та від тертя по боковій поверхні її ствола [4]. З метою експериментальної перевірки цієї залежності на експериментальному полігоні кафедри будівельних конструкцій було виготовлено 3 дослідних зразки мікропаль МП-1, МП-2 та МП-3. Всі досліджувані зразки були виготовлені у попередньо пробурених свердловинах методом шнекового буріння в свердловинах діаметром 200 мм з глибиною закладання 3 м, але різної конструкції.

Мікропаля МП-1 була виготовлена без поширення з влаштуванням в забій еластичної подушки товщиною 100 мм; МП-2 - з поширеною п’ятою діаметром 350 мм, також з влаштуванням під нею еластичної подушки товщиною 100 мм; МП-3 - в обсадній інвентарній трубі діаметром 200 мм, з поширеною п’ятою діаметром 350 мм без еластичної подушки.

Експериментальні дослідження виконувались за схемою статичного вертикального вдавлювання способом ступінчасто-зростаючого навантаження [5]. За критерій міцності було прийняте вертикальне переміщення верхнього оголовка експериментальних зразків мікропаль більше ніж на 4 см. У результаті було встановлено що згідно такого критерію несуча здатність становила 52,5кН для мікропалі МП-1 та 57,5кН для МП-2, 85кН для МП-3.

Був проведений також теоретичний розрахунок осідання дослідних зразків мікропаль у відповідності до вказівок [4]. Виконаний порівняльний аналіз даних на основі таблиць і графіків показав, що несуча здатність (деформативність) за даними експерименту на 29%  для МП-1, 32% для МП-2, і 37,5% для МП-3 перевищує результати теоретичного розрахунку.

1. Гнатюк О.Т., Ониськів Б. М., Мазепа О. М. Деклараційний патент на винахід № 2003109615 Україна. Буронабивна мікропаля з поширеною п’ятою. 4 С. Іл.; опубл. 26.05.04, бюл. № 5. 2. Hnatiuk, O., Lapchuk, M., Kosarchyn, V., Mazurak, A., Fabryka, Y. Definition of the bearing capacities of drilled reinforced concrete micropiles by the results of field tests. AIP Conference Proceedings, 2023, 2949(1), 020008. 3. Гнатюк О. Т., Лапчук М. А., Фабрика Ю. М. Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з різними діаметрами поширення за результатами їх польових випробовувань. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі і споруди (збірник наукових праць). Рівне, 2022.  С. 167-174. https://doi.org/10.31713/budres.v0i42.019. 4. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 104 с. 5. Ґрунти. Методи польових випробувань палями ДСТУ Б В.2.1– 95 (ГОСТ 5686-94). Київ: Укрархбудінформ. Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997. 57с